常见问题处理方法

- 电源模块一个绿灯闪或蓝绿交替闪是正常的，如果装上一个灯不亮这大慨率是板没焊好有短路或正极接地了，处理方法：检查主板，或把电源模块拆来当独测试是不是模块问题。

- 语音代码写不进代码，处理方法 一，把340下载器上的RS和TX换一下顺序重启电脑测试 二，语音代码存放D盘或E盘总目录下不要有任何文件夹 三，换杜邦线

- 屏不亮灯，处理方法：换4条线重新插紧，大慨率是接触不良，有条件的直接焊在屏上，仔细核对主板上的标记和显示屏上的标记是否一致，如果单片机角上4个灯不亮证明单片机没有工作，这时屏不亮是因为单片机，硬件方面检查排线座附近的4个电容有没有焊好。

- 单片机写代码提示超时写不进代码，处理方法：  把340下载器的TX和RX换一下顺序 ，单片机重新插拔一下 ，插紧插到底， 如果这些都试了还不行 就换杜邦线

- 语音模块能收到和回复但不执行动作， 去网盘下载对应的语音代码，比如常见的 V1.2 写成V1.1就是这个现象，  硬件方面检查2个100欧的电阻有没有焊好，有很多同学焊在电阻上 没有焊牢固，也有可能是语音模块座子和单片机座子没焊好导致数据传送失败

- 舵机脚不动， 处理方法  检查线序是不是插反了 ，黄色信号线朝单片机方向。